Шум как гигиеническая проблема

Шум представляет собой механические колебания упругой среды.

|  | с=340м/с λ=с/f |
| --- | --- |

Амплитуда колебаний обуславливает громкость.

2*104 Па (Н/м2) – порог болевого ощущения

2*10-5 Па (Н/м2) – Порог восприятия колебаний звукового давления

Громкость равна L=20lgP/P0, где Р – уровень звукового давления в данной точке, Р0 – порог восприятия колебаний звукового давления.

Примерная громкость некоторых звуков

| Источник | Дб |
| --- | --- |
| Громкий автомобильный сигнал | 100 |
| Грузовой автомобиль | 80 |
| Пишущая машинка | 70 |
| Разговор средней громкости | 50 |
| Шепот | 20 |

Октава – полоса частот, граничные значения которой относятся как два к одному. Октавная полоса состоит из девяти октав. Среднегеометрическая частота октавы находится по формуле:

f=f1f2,

где ƒ1 и ƒ2 – граничные частоты октавы.

Классификация шумов

| Критерий классификации | Разновидности |
| --- | --- |
| Путь передачи | - Воздушный - Структурный |
| Ширина спектра | - Широкополосные (> 1 октавы) - Тональные |
| Спектральный состав | - Низкочастотные (ƒ < 300 Гц) - Среднечастотные (ƒ=300 – 800 Гц) - Высокочастотные (ƒ > 800 Гц) |
| По продолжительности воздействия | - Постоянные (за время наблюдения уровень звука не изменяется более, чем на 5 дБ) - Непостоянные (колеблющиеся, импульсные, прерывистые) |
| По источнику | - Транспортный - Квартирный (дети, музыка, встроенные магазины, сан-тех. оборудование (вспомним Набокова)) - Промышленные предприятия |

Влияние шума на организм человека

Согласно некоторым исследованиям в 10 случаях из ста причиной преждевременного старения является шум. Продолжительность жизни в городах (согласно тем же исследованиям) по сравнению с сельской местностью ниже на 10-12 лет.

Гигиеническое нормирование шума

В основном шум воздействует на ЦНС и через ЦНС, поэтому, в связи с особенностями организации человеческого мозга, многие его функции на животных изучать нельзя.

| Комплексная схема организации физиолого-гигиенического изучения влияния городского и жилищно-бытового шума на здоровье человека |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Натурные исследования | Лабораторные исследования | Экспериментальные исследования на биологических моделях |
| 1. | Опрос населения о беспокоящем действии шума по специальной анкете или анализ жалоб | Физиологические, гематологические, биохимические и другие объективные методы | Изучение на лабораторных животных в условиях острого и хронического эксперимента |
| 2. | Психологические тесты на внимание и умственную работоспособность | Исследование функционального состояния различных органов и систем |  |
| 3. | Изучение продолжительности и глубины сна |  |  |
| 4. | Изучение состояния здоровья отдельных коллективов клиническими методами |  |  |
| 5. | Изучение состояния заболеваемости населения статистическими методами |  |  |

Важное значение в исследованиях имеет возраст человека. Учитываются не только уровни воздействующего шума, но и возраст исследуемых.

Поскольку исследуемых факторов много, так же много оказывается и установленных ПДУ.

Основные принципы регламентации шума

Медико-биологическим основанием для нормирования уровней шума служит проведение разносторонних лабораторных и натурных исследований в естественных условиях влияния шума на различные возрастно-половые и профессиональные группы населения. При этом учитываются:

а) Основные функциональные процессы, свойственные определённому роду деятельности

б) Характер шума (широкополосный/тональный, импульсный)

в) Время суток

Так, для постоянного шума нормируемыми параметрами являются уровни звукового давления в децибелах в октавных полосах частот со среднегеометрическими частотами от 31,5 до 8000 Гц и уровни звука (дБА). Для непостоянного шума нормируются эквивалентные по энергии уровни звука (LA экв., дБА) и максимальные уровни звука (LA макс., дБА) – частотную характеристику изучить практически невозможно.

Чем больше уровень шума, тем сильнее его неблагоприятное действие на человека. Допустимым считается такой уровень звука, при длительном действии которого на человека не происходит отрицательных изменений в функциях наиболее чувствительных к шуму систем и в эмоциональном состоянии и субъективном самочувствии.

Шум на рабочих местах, в помещениях жилых и общественных зданий, на территории жилой застройки нормируется СанПиН 2.2.4/2.1.8.562-96.

Мероприятия по борьбе с городским (транспортным) шумом

| В источнике шума | а) Инженерно-технические 1. Уменьшение шумности транспортных средств - эффективное глушение впуска и выпуска - усовершенствование рессоров и подвески - амортизация колёсного обода от диска (рельсовый транспорт, особенно трамваи) - использование противошумных паст - улучшение крепления арматуры - применение нешумных рисунков протекторов 2. Поддержание в надлежащем состоянии дорожного и путевого хозяйства - мягкое покрытие дорог (чаще асфальтовое) - Предотвращение волнообразного износа рельсов - установка бесстыковых рельс и резиновых прокладок между рельсами и шпалами 3. Создание малошумных транспортных средств б) Организационно-административные - Законодательные - Надзор за тех. состоянием транспортных средств - Регламентация движения транспортных средств: - по времени - по составу - по направлению - Рациональная организация движения - «земная волна» - запрет подачи звуковых сигналов в нас. пунктах |
| --- | --- |
| На пути распространения шума | Lh=L1-A1-A2-A3-A4-A5, где L1 – громкость в источнике шума, А1 – поглощение молекулами воздуха, А2 – сферич. распространение, А3 – поглощение и рассеивание поверхностью земли, А4 – то же зелёными насаждениями, А5 – то же за счёт экранирования. Источники шума могут быть точечными, линейными и импульсными. Снижение за счёт сферич. распространения: J=W/4R2, где J – уровень шума на ед. площади, а W- мощность источника. Уровень шума закономерно снижается при увеличении расстояния. Так при удвоении расстояния уровень шума снижается для: - точечных источников на 6 дБ - для линейных на 3 дБ - для прерывистых на 4,5 дБ Для защиты от шума играет роль характер посадок, порода деревьев, входящих в зел. насаждения, время года, высота и возраст деревьев, ширина посадок, частота шума, характер источника (для защиты от прерывистых источников непригодны) В качестве экранов используются нежилые здания. Для защиты от шума должно быть проведено зонирование территории нас. пункта с выделением зоны внешнего транспорта и максимально изолированной от неё селитебной зоны. По возможности осуществляется вывод транспорта за пределы нас. мест путём создания кольцевых и объездных путей. Используют особенности рельефа местности. Рационально проектируется застройка селитебной зоны. Организуются пространственные разрывы между источниками шума и защищаемыми объектами. |
| В защищаемом объекте | 1. Рациональная внутренняя планировка объектов - ориентация на источник шума окон нежилых помещений и глухих фасадов 2. Конструктивно-строительные мероприятия - Улучшение звукоизоляции |