Московская медицинская академия им. И.М. Сеченова

Кафедра коммунальной гигиены

Санитарная экспертиза проекта планировки и застройки центральной усадьбы совхоза Серединский

Преподаватель …

Выполнил ст. http:// mmarefer.narod.ru

Москва 2004

Общие сведения

На экспертизу представлен проект планировки центральной усадьбы совхоза Серединский, подготовленный институтом «Мосгипросельстрой». Директор института Капский С.К., главный инженер института Липецкий Г.И., главный архитектор института Лопаткин Д.В., начальник отдела Задрыгайло И.А., главный инженер-архитектор проекта Бухлачёв А.И.

Проект подготовлен в 1974 году и представлен на экспертизу на стадии проекта планировки и застройки.

На экспертизу поступили:

- Пояснительная записка

- Графический материал

Среди материалов, представленных на экспертизу, отсутствует задание на проектирование.

Краткое содержание проекта

Центральная усадьба совхоза Серединский находится в центральной части землепользования, в 17-ти км. от посёлка Шаховская. Градообразующим предприятием является с/х ферма.

Существующая застройка представлена одноэтажными домами, шестью двухэтажными секционными домами. Имеются детский сад на 140 мест, школа на 640 учащихся, магазин, столовая на 60 мест, больница на 70 коек.

Рельеф участка волнистый, с уклоном на юго-восток. Грунт представлен суглинками и глинами. По инженерно-геологическим условиям площадка пригодна для застройки. Связь с другими населёнными пунктами осуществляется по асфальтированной дороге Можайск-Шаховская.

На центральную усадьбу совхоза Серединский предполагается переселить девять деревень, признанных неперспективными.

Численность населения предполагается 1750 человек из расчёта 35% на градообразующую группу. Предполагается строительство жилых домов высотой от 2-х до пяти этажей, система застройки проектируется строчная и комбинированная. В дополнение к существующему жилому фонду должно быть, согласно проекту, возведено жилья на 18132 м2.

Из объектов культурно-бытового назначения предполагается построить:

- Дом культуры на 500 мест

- Магазин промышленных товаров

- Кинозал на 200 мест

- Сельский совет

- Почта со сберкассой

- Столовая на 60 мест

- Общежитие

- Детский сад-ясли на 90 мест

- Магазин на 4 рабочих места

- Парикмахерская, сапожная мастерская, ателье, пункт приёма белья в химчистку.

- Аптека

- Спортзал

- Баня на 20 мест с прачечной

- Административное здание

Из производственных объектов в проекте предполагается построить:

- Животноводческий комплекс на 1600 коров

- Складской сектор

- Машино-ремонтный сектор и пожарное депо

- Строительный двор

- Склад горюче-смазочных материалов

- Картофелехранилище на 3000 т.

- Зернохранилище на 1000 т.

Санитарное заключение

Совхоз Серединский расположен во II-м климатическом районе. Рельеф участка, выбранного под строительство спокойный, с уклоном на юго-восток и восток. Грунты представлены суглинками с прослойками песка и глинами.

В проекте отсутствуют данные о глубине залегания грунтовых вод, не дана характеристика мощности, глубины залегания и надёжности защиты межпластовых вод, предусмотренных проектом в качестве источника водоснабжения усадьбы. Согласно пояснительной записке, на территории посёлка располагаются многочисленные мелкие пруды, используемые населением для хозяйственных нужд.

Связь с районным центром осуществляется по асфальтированной дороге Можайск – Шаховская, проходящей по территории посёлка (на перспективу предполагается вынести дорогу за пределы усадьбы).

Отсутствуют сведения о преобладающих направлениях ветра, в связи с чем не представляется возможным оценить правильность взаиморасположения производственной и селитебной зон проектируемой усадьбы. Также не представлены данные о наличии в районе источников загрязнения окружающей среды, не связанных с усадьбой.

При расчёте численности населения усадьбы проектант принимает долю градообразующей группы 35%, в то время как с учётом развития сельскохозяйственного производства и сселения на центральную усадьбу большого количества жителей из ликвидируемых населённых пунктов следует принимать численность градообразующей группы не менее 40%.

Срок перспективы в проекте не указан.

Территория усадьбы имеет сложившуюся структуру, в ней выделяются в соответствии с проектом селитебная, производственная, коммунально-складская зоны. Указанные зоны четко выделяются на плане поселка, однако оценить адекватность их расположения относительно господствующих ветров не представляется возможным за отсутствием сведений о таковых. Производственная зона расположена выше по рельефу, нежели селитебная. В состав производственной зоны входит животноводческий комплекс по производству молока на 1600 коров. Следует точнее определить характер предприятия, фигурирующего в проекте как под  названием «животноводческий комплекс», так и «ферма». В случае, если речь идёт о строительстве животноводческого комплекса, предусмотренная СЗЗ шириной 500 метров недостаточна, т.к. предприятие относится к первому классу опасности. В этом случае ширина СЗЗ должна составлять не менее 1000 м.

В санитарно-защитной зоне предприятия располагаются складские помещения, как то: зернохранилище, картофелехранилище, крытый ток. В санитарно-защитной зоне существующих полей фильтрации расположены баня на 20 мест, гаражи для индивидуального пользования и котельная.

В пределах селитебной территории проходит магистраль районного значения Можайск – Шаховская, что в данных условиях недопустимо. На перспективу предусматривается вывод магистрали за пределы усадьбы.

Необходимо разработать планы машиноремонтного сектора, строительного двора и склада горюче-смазочных материалов и определить места их расположения на территории усадьбы.

Расчет населения произведён исходя из численности градообразующей группы 35% от общего числа жителей. При расчёте потребности в жилищном строительстве проектант исходит из нормы 12 м2 на человека, вместо нормы 18 м2/чел., предписанной Санитарными Правилами. В результате площадь проектируемого жилого фонда оказывается заниженной.

Система застройки предполагается как периметральная, так и строчная, с преобладанием последней. Фасады зданий ориентированы преимущественно на юг или север.

Плотность жилого фонда составляет (брутто) для секционной застройки 580,5 м2/га, для блокированной и индивидуальной – 100 м2/га. Таким образом, плотность жилого фонда невысока с учётом планируемой этажности застройки и климатогеографических условий местности. Плотность заселения составит: 1750/48,5 га.=36,08 чел./га., что представляет собой весьма низкое значение данного показателя.

Разрывы между зданиями предусматриваются в проекте достаточного размера.

Обеспечение населения учреждениями первой ступени предусматривается проектом в должном объёме, для чего предполагается построить магазин на 4 р.м., детский сад на 90 мест в дополнение к существующему, рассчитанному на 140 мест. Школа и промтоварный магазин удовлетворяют требованиям заложенной в проект численности населения. Следует, однако, заметить, что до момента вывода за пределы усадьбы магистрали Можайск – Шаховская, путь к школе будет пролегать поперек неё. Даже в случае вывода магистрали за пределы посёлка, на пути школьников будет лежать крупнейшая улица усадьбы, что следует признать недопустимым. Размеры участков, отведённых под строительство предприятий первой ступени обслуживания, достаточны, однако радиус обслуживания существенно превышает 300 метров.

Вновь проектируемые улицы и внутриквартальные проезды имеют асфальтовое покрытие толщиной 6 см. на щебёночном основании. Не представлены данные о благоустройстве существующих транспортных путей на территории усадьбы. Основные проезды ориентированы в широтном направлении, проезжая часть крупных проездов согласно проекту отделяется от тротуара полосой зелёных насаждений. Расстояние от края основной проезжей части улиц до линии застройки не превышает 25 метров. Ширина магистральной улицы превышает 60 метров.

Транспортная магистраль районного значения Можайск – Шаховская проходит посреди жилых кварталов усадьбы. Размеры участков, отведённых под строительство предприятий первой ступени обслуживания, достаточны, однако радиус обслуживания существенно превышает 300 метров.

Площадь зелёных насаждений на одного жителя запроектирована 11 м2 без учёта участков школ и ДДУ.

Водоснабжение усадьбы предполагается обеспечить за счет 2-х артезианских скважин,  сооружаемых заново. Скважины, функционирующие в настоящее время должны быть затампонированы. Расчёт норм водопотребления в проекте не представлен, отсутствуют сведения об организации ЗСО источников водоснабжения а также данные о качестве воды. Планируется разместить водозаборный узел в 300 м. к западу от территории животноводческого комплекса, причём проектант ссылается на решение местной СЭС. Следует отметить, что ни указанного заключения, ни данных геологических служб о защищённости планирующихся к использованию водоносных горизонтов, ни каких-либо данных об оборудовании проектируемых скважин не представлено. Недопустимо размещать водозаборный узел в санитарно-защитной зоне животноводческого комплекса.

Разводящая сеть проектируется кольцевая с установкой на ней пожарных гидрантов через каждые 120 м.

Канализация проектируется совместная для жилых кварталов и производственной зоны. Перед выпуском сточных вод от Машино-ремонтного двора в общую систему предусматривается устройство бензо-маслоуловителей. Нормы водоотведения, заложенные в проект, не соответствуют нормам водопотребления и, таким образом, занижены. Планируется строительство станции биологической очистки сточных вод в районе существующих полей фильтрации. Очистка сточных вод предполагается полная биологическая. Предусмотрена доочистка сточных вод в биологических прудах с последующим выпуском сточных вод в овраг. Конкретная схема очистки сточных вод в проекте не приводится.

Нормы накопления твёрдых бытовых отходов приняты правильно. Сбор мусора предполагается осуществлять в мусоросборники емкостью 80-100 м3, расположенные на удалении не менее 20 м. от жилых зданий и не более 100 м. от подъездов жилых зданий, на хорошо озеленённых площадках с твёрдым покрытием. Собранный мусор предполагается вывозить на свалку твёрдых бытовых отходов в районе посёлка Шаховская, однако договор с предприятием, осуществляющем захоронение отходов в проекте не представлен, нет также и договора с автохозяйством, осуществляющим вывоз мусора на указанную свалку.

Общий вывод

Проект застройки центральной усадьбы совхоза Серединский от согласования отклоняется, т.к. ряд проектных решений не соответствует нормам и правилам СНиП 2.07.01-89, СанПиН ……

Кроме того, в проекте отсутствуют данные, необходимые для оценки целого ряда параметров на предмет их соответствия принятым санитарным нормам. Не представлены в частности данные о преобладающих направлениях ветра, данные о благоустройстве существующих в посёлке путей сообщения, не разработаны проекты Машино-ремонтного двора, хозяйственного двора, склада горюче-смазочных материалов, что не позволяет оценить с гигиенических позиций их будущее расположение и оборудование.

Недопустимо организовывать водоснабжение посёлка от источника, находящегося в СЗЗ предприятия первого класса опасности. Расчёт норм водопотребления в проекте не приведён, нормы водоотведения занижены.

Отсутствует также целый ряд документов, необходимых для представления в пректе, как то: решение местных властей об отводе участка под строительство, задание на проектирование, договоры с предприятиями, осуществляющими вывоз и захоронение твёрдых бытовых отходов.